赛题三：智核融合·低耗强算——基于CPU和NPU的异构处理器设计

一、背景

随着物联网（IoT）、人工智能（AI）和边缘计算的飞速发展，对于低功耗、高性能异构计算的需求愈发紧迫。传统CPU在处理复杂AI算法时，面临着算力不足和能效比低下的双重难题，而专用NPU（神经网络处理器）虽可高效执行矩阵运算，但缺乏通用控制能力。通常情况下，32位低功耗RISC处理器，凭借其超低能耗和较高运算效率，在智能传感器、可穿戴设备等领域处于主导地位。然而，其单核性能有限，难以满足实时AI推理需求。

在此情形下，32位低功耗RISC处理器 + 32位NPU的异构架构成为解决问题的关键所在：通过AXI总线实现CPU与NPU的高效协同，既保留了32位低功耗RISC处理器的低功耗控制优势，又借助NPU的并行计算能力提升了整体能效。据行业数据显示，采用异构架构的芯片在图像识别任务中，能效比能够提升10倍以上，同时功耗降低60%。

典型应用场景如下：在智能家居领域，门锁具备本地化人脸识别功能（响应时间小于200毫秒）；在工业检测领域，可进行缺陷检测（精度不低于99.5%，吞吐量达50帧/秒）；在可穿戴设备领域，能实现实时心电图分析（功耗小于10毫瓦，续航能力提升3倍）。

二、目的与意义

目的

1.技术突破：设计一款支持AXI总线（含单拍/Burst传输）的异构处理器，实现CPU与NPU的零拷贝数据交互。

2.能效优化：通过任务划分（CPU处理逻辑控制，NPU执行矩阵运算），降低整体功耗。

意义

1.填补市场空白：当前低功耗AI芯片市场以单核MCU或高功耗APU为主，异构方案稀缺。

2.推动边缘AI普及：在智能家居、工业检测等场景中，实现本地化实时推理，减少云端依赖。

3.技术标准制定：通过AXI总线接口的标准化设计，为行业提供可复用的异构通信协议。

三、设计指标与要求

（一）基础完成指标

1、异构处理器集成

在指定的CPU中设计并集成32位NPU计算单元，采用4×4脉动阵列架构。指定的CPU包括两类：一类是基于Cortex-M0核的CPU；另外一类是基于RISC-V核的CPU。

实现CPU与NPU通过AXI总线（支持单拍传输AXI-Lite和Burst传输AXI）的高效通信。

2、功能验证

完成AXI Burst传输正确性测试（地址递增模式），确保数据传输无误。

实现CPU与NPU的协同任务，如NPU执行矩阵运算，CPU处理逻辑控制。

使用VS Code+iverilog联合仿真平台，覆盖至少95%的代码路径，确保功能正确性。

3、性能测试

RTL仿真频率设定为200MHz，NPU算力达到≥0.5TOPS@INT8（峰值），确保基本AI推理能力。

总线带宽利用率在Burst传输场景下达到≥60%，保证数据传输效率。

4、低功耗设计

实现时钟门控技术，当NPU未使用时关闭脉动阵列时钟，降低静态功耗。

（二）进一步优化指标

1、异构处理器性能优化

NPU算力提升：在基础指标上，进一步优化NPU设计，使其算力尽可能接近或超过1TOPS@INT8（峰值）。

总线带宽利用率提升：通过优化总线架构和仲裁机制，提高总线带宽利用率，目标达到≥80%（Burst传输场景）。

2、硬件加速与扩展性

动态可调脉动阵列：设计动态可调脉动阵列，能够根据任务需求动态调整PE（处理单元）的连接关系，提高阵列的灵活性和计算效率。

互连拓扑结构：采用AXI共享总线互连拓扑结构，提升系统可用带宽，支持更多主设备和从设备的并行访问。

DMA控制器集成：在基础指标上，进一步集成DMA控制器，实现数据的高效搬运，减少CPU参与数据传输的开销。

3、低功耗设计创新

动态频率调整（DFS）：实现NPU的动态频率调整功能，根据任务负载动态调整工作频率，进一步降低功耗。

创新低功耗设计：探索并应用其他创新低功耗设计方法，如电源门控、多电压域设计等，以降低整体功耗。

4、生态兼容性与标准化

AXI总线接口标准化：通过AXI总线接口的标准化设计，为行业提供可复用的异构通信协议，促进技术普及和生态发展。

（三）输出要求

- 详细设计文档及RTL代码；

- RTL仿真报告或者FPGA验证报告。

四、验证与测试要求

1、功能验证

完成所有基础功能测试，确保异构处理器的基本功能正确无误；进行压力测试和边界条件测试，验证系统的稳定性和鲁棒性。

(1)基本要求：完成RTL仿真。

(2)加分项：完成FPGA验证。

2、性能测试

使用标准测试集（如MNIST、CIFAR-10等）进行AI推理性能测试，记录推理时间和准确率。

测量并记录总线带宽利用率、NPU算力等关键性能指标。

3、低功耗测试

在不同工作负载下测量系统功耗，验证低功耗设计的有效性。

评估动态频率调整（DFS）等功能对功耗的影响。

五、评分规则

- 功能实现正确，满足题目要求，要求有完备的验证方案和验证用例：

  - 实现4×4脉动阵列（20分）或者实现动态可调脉动阵列（25分）；

  - AXI共享总线互连拓扑结构（5分）；

  - DMA控制器（5分）；

  - 低功耗设计（门控时钟、DFS等）（5分）；

- 设计方案文档描述清晰，模块功能划分合理（10分）；

- 性能指标评分以基础完成指标对应的分数为0分基准，进一步优化指标对应的分数为40分，通过线性化处理计算得分，最高可得50分。

- 完成FPGA验证可加10分。

结语

本方案通过32位低功耗RISC处理器与32位NPU的异构融合，结合AXI总线的高效通信，为低功耗、低成本AI边缘计算提供了可量产的解决方案。项目团队将聚焦能效比优化与生态兼容性，助力客户在万物互连时代抢占技术制高点。

CPU

ARM Cortex-M0 RTL源码下载地址：

https://www.arm.com/resources/free-evaluation-arm-cpus

RISC-V核RTL源码参考下载地址如下（下载/拉取工具为git）

PicoRV32：

https://github.com/YosysHQ/picorv32.git（自带AXI4接口）

Darkriscv：

https://github.com/darklife/darkriscv.git（不带AXI接口，可参考PicoRV32解决）